流湖大泵站

标准化管理手册

口袋本

## （巡视检查岗）

江西省新建区流湖地区水利工程管理局

目  录

巡视检查岗	1

一、岗位职责	1

二、 主要工作事项	1

三、 巡查内容	1

四、巡查时间安排	4

五、巡查路线	5

六、考核标准	5

七、 工作流程图	7

## 巡视巡查岗

### 一、岗位职责

1. 承担泵站及其管理范围的日常巡查、定期检查、特别检查工作。

2. 巡查中发现异常现象时，进行分析处理并及时上报。

3. 及时做好各项记录。

### 二、 主要工作事项

1. 进行日常巡查

2. 进行汛前汛后检查

3. 开展特别检查

4. 编制特别检查报告

5. 实施日常养护

### 三、 巡查内容

1. 水闸

（1）闸顶。有无裂缝、异常变形、积水或植物滋生等现象。

（2）上游闸坡。护坡是否损坏；有无裂缝、剥落、滑动、隆起、塌坑、冲刷或植物滋生等现象；近闸水面有无冒泡、变浑或旋涡等异常现象。

（3）下游闸坡。有无裂缝、剥落、滑动、隆起、塌坑、雨淋沟、散浸、冒水、渗水坑或流土、管涌等现象；坝面排水系统是否通畅；草皮护坡是否完好；有无兽洞、蚁穴等隐患。

（4）闸址。闸址反滤体、减压井（或沟）等排水、导渗降压设施有无异常或破坏现象。渗漏水的水量、颜色、气味及浑浊度、温度有无变化。

（5）观测设施。水闸观测设施是否正常，有无损坏、堵塞等现象。

2. 闸区

（1）闸端。闸体与岸坡连续处有无裂缝、错动、渗水等现象；两岸坝端区有无裂缝、剥落、滑动、崩塌、溶蚀、隆起、塌坑、异常渗水和兽洞、蚁穴等。

（2）闸址近区。有无阴湿、渗水、管涌、流土或隆起等现象；排水设施是否完好。

（3）闸端岸坡。绕闸渗水是否正常；有无裂缝、滑动等迹象；护坡有无隆起、塌陷或其他损坏现象。

3. 消能设施

消能段有无冲刷破损或砂石、杂物堆积等现象。

4. 闸门及启闭机

（1）闸门及其开度指示器、门槽、止水等能否正常工作，有无不安全因素。

（2）启闭机能否正常工作；备用电源及手动启闭是否可靠。

5. 通信及交通设施

通讯设施是否完好、畅通；照明及交通设施有无损坏及障碍。

### 四、巡查时间安排

1. 非主汛期：每月3次，分别为每月10日、20日、30日。

2. 主汛期：每月4次，分别为每月7日、15日、22日、30日，特殊情况加密巡查频次。

3. 暴雨期：每天不少于一次，具体按相关规定执行。

4. 高水位（汛限水位以上）：每天不少于一次，特别情况加密。

### 五、巡查路线

起点—闸区迎水面—闸区背水面—水闸消能设施—启闭机房终点

### 六、考核标准

1. 熟悉本岗位的职责及工作流程

2. 按规定的频次及时间要求开展巡查。

3. 按规定的巡查路线进行检查，确保巡查范围全面到位。

4. 按规定的格式完成巡查记录，记录应清楚、规范，不得简单填写“无”。每次巡查记录应完整有签字，不得漏签或代签。

5. 因巡查及时发现重大险情，节省了工程抢险时间、节约了资金的有功人员，局办公会按一事一议方式给予表扬和1000元以内的奖励。

6. 凡未及时发现险情并报告的，站长和直接责任人各扣绩效工资100元。

### 七、 工作流程图

1. 日常巡查工作流程

2. 汛前（汛后）检查工作流程

3. 特别检查工作流程