流湖大泵站

标准化管理手册

口袋本

## （维修养护管理岗）

江西省新建区流湖地区水利工程管理局

目  录

维修养护管理岗	1

一、 岗位职责	1

二、 主要工作事项	1

三、 维修养护内容	1

四、 考核标准	5

五、 工作流程图	7

## 维修养护管理岗

### 一、岗位职责

1、负责组织安排人员修补日常局部项目。

### 2、协助进行技术分析，根据情况编制维修保养工作计划。

### 二、 主要工作事项

1. 实施日常养护工作。

2、编写年度维修养护计划。

3、填写维修养护记录表。

### 三、 维修养护内容

1. 水闸

（1）在水闸上不得大量堆放物料和不利于水闸安全的东西。

（2）在闸上或闸的上、下游影响工程安全的范围内，不得任意挖坑，建鱼池，采石放炮或进行其它对工程有害的活动。

（3）维护闸顶、闸坡、防浪墙的完整，保护各种观测设施的完好 ，维护坝体设施的正常运用。

（4）维护闸容闸貌的干净整洁，及时清除草皮护坡中的杂草、杂物。

2. 闸区

（1）闸端。闸体与岸坡连续处有无裂缝、错动、渗水等现象；两岸坝端区有无裂缝、剥落、滑动、崩塌、溶蚀、隆起、塌坑、异常渗水和兽洞、蚁穴等。

（2）闸址近区。有无阴湿、渗水、管涌、流土或隆起等现象；排水设施是否完好。

（3）闸端岸坡。绕闸渗水是否正常；有无裂缝、滑动等迹象；护坡有无隆起、塌陷或其他损坏现象。

3. 消能设施

消能段有无冲刷破损或砂石、杂物堆积等现象。

4. 闸门及启闭机

（1）闸门及其开度指示器、门槽、止水等能否正常工作，有无不安全因素。

（2）启闭机能否正常工作；备用电源及手动启闭是否可靠。

5. 其他

（1）溢洪道、消力池设施应保持整洁，及时清除石块、木头等杂物。

（2）闸门必须及时作防锈，防老化的养护，遇有因撞击、振动、结构变形等造成损坏时，应及时补修加固；闸门滚轮和启闭设备必须定期清洗、加油、换油进行养护；部件及闸门止水损坏要及时更换。启闭机的电器部分尤须注意，做好防潮和防雷等安全措施。

6. 闸底

（1）水闸应保持畅通，如有淤塞情况，应及时进行清淤等工作

7. 通信及交通设施

通讯设施是否完好、畅通；照明及交通设施有无损坏及障碍。

### 四、考核标准

1. 熟悉本岗位的职责及工作流程

2. 按规定的格式完成维修养护记录，记录应清楚、规范，不得简单填写“无”。每次记录应完整有签字，不得漏签或代签。

### 五、 工作流程图

1. 维修养护工作流程